| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 03/2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### PRODUKTBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
|  | Edelhartglanzwachs |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
| Gefahr | Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008); Signalwort: Gefahr - H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  | Körperschutz: Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Kontaminierte Kleidung wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hände waschen. Augen-/Gesichtsschutz: Dichtschließende Schutzbrille (EN 166). Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk. Atemschutz: Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Filter A2 P2 (EN 14387). Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |
|  | Im Brandfall: Brennbarer Stoff. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Explosionsfähige Gemische mit Luft sind schon bei Normaltemperaturen möglich. Auf Rückzündung achten. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase oder Dämpfe möglich. Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver. Für dieses Gemisch existieren keine Löschmitteleinschränkungen. Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden Auslaufen: Verschüttetes Gut aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser und Boden vermeiden Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau | Nach Einatmen: Frischluft. Ggf. Arzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei Hautreizung Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Augenarzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser), kein Erbrechen auslösen. Aspirationsgefahr! Atemwege freihalten. Lungenversagen nach Aspiration von Erbrochenem möglich. Sofort Arzt hinzuziehen. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  | Abfallcode Bezeichnung nach AVV und 2000/532/EG 200129 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. 070604 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 200140 Metalle. Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |